广州市妇女儿童医疗中心珠江新城院区外墙清洗服务项目需求

一、项目基本情况

1、采购项目：广州市妇女儿童医疗中心珠江新城院区外墙清洗服务项目

2、服务地点：广州市珠江新城金穗路9号

3、完成时间要求：合同生效之日起15个工作日

4、本项目为总价包干，采取包工包料方式，工具、材料、设备和员工的施工安全由投标人负责，采购人提供所需水源和电源。

二、合格投标人要求

1、具有法人资格，拥有相应的资质，具有高层建筑外墙清洗和安全作业等相关资质；

2、具有类似玻璃幕墙材质及磁砖清洗项目经验；

3、拥有外墙清洗管理、施工和技术人员及相应的工具、设备；

4、施工人员已按国家有关规定缴纳相关保险费用；

5、投标人所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格；

6、投标人能在正常情况下，15个工作日内完成本需求所列工程量的1次清洗；

7、能响应采购人提出的其他合理要求；

8、法律、法规规定的其他要求。

三、工程量情况

外墙材质包括：玻璃幕墙、瓷砖。外墙建筑面积总计 86400  平方米，另球形体1500平方米，其中：

1. 玻璃幕墙36000平方米（包括五楼和十五楼的空调设备层的玻璃挡雨棚。）

2. 瓷砖50400平方米。

3. 玻璃圆形球体清洗1500平方米 。

四、质量安全技术要求

1、清洗现场所有的设备、机具、材料接卸和安装使用、保管等均应由投标人负责。

2、投标人应在施工过程中采取有效的措施，具体措施应详尽的在施工组织设计方案中说明。

3、 投标人应全面负责所有在现场的工作人员和工人的安全，施工前做好安全技术交底工作，保证整个过程处于有条不紊的状态，杜绝人身伤亡事故的发生。

4、 在本工程进行期间，投标人应提供和维持所需灯光、护板、栅栏、警告信号和值班，同时做好对本工程的保护工作。

5、投标人应配合采购人完成工程竣工验收，提交满足采购人要求的竣工验收资料。

6、投标人应在投标方案中详细列出用于本工程的组织机构、项目经理、各层次的专业管理人员、清洗人员的数量及相关资质证书、设备机具，并列出详细的进场计划安排。

7、清洗机具通过场地时，应采取切实有效的措施，做好地面等保护措施。

8、投标人应采取一切合理措施确保在合同实施过程中保护现场附近的环境，以避免或最大限度减少因其施工引起的污染、灰尘、噪声等。

五、安全、文明施工的要求

1、投标人必须达到前述的安全目标要求。

2、投标人在投标时应有安全、文明施工的专题报告，应分别设有专门的组织机构、组织措施、及奖惩制度，并配备专职负责人员及管理人员，现场配备必要的安全、文明设施。

3、投标人应做好施工现场的“安全、文明施工”的工作。

4、若在施工工程中发生重大人身伤亡事故，施工设备事故，应及时通知采购人，并在采购人规定的期限内，将事故调查分析和处理意见报告采购人。

5、对现场文明生产的要求，投标人应派专人负责现场的文明生产工作，并设置必要的文明生产设施。

6、高空工作人员要求：衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底鞋。

7、高空工作时要求：一条工作绳，一条安全绳，作业时带好安全帽，系好安全带，并确定安全带挂在上方的牢固可靠处方可下墙。工作点下方设有围栏及工作人员，做好现场保护措施。

8、作业人员需持有高空作业证等特种证书和各项保险缴费记录，中标单位必须承担在施工中的一切安全事故责任。

9、清洁剂：需使用呈中性无腐蚀的清洁剂，不会对外墙瓷砖、玻璃、外墙塑铝板等材料造成伤害。

10、安全性：吊绳直径、拉力均达到安全使用，吊绳、吊板磨损严重的立即更换，确保投入使用的安全。

11、外墙清洗的设备必须处于良好的状态，作业使用的工具、保险用具必须持有相应的安全检测合格证书。

六、服务质量要求

1、清除外墙各种建材表面一切附着物及污渍，清洁后大楼外观必须保持清洁美观，整洁如新，表面洁净、光亮、无痕（原有建筑损伤除外），无水渍、无污渍、无灰尘。

2、清洗后施工现场不得残留清洁材料、杂物。

3、 在清洗前先做样板；将经双方确认后的样板作为验收时的标准。

4、清洗标准

4.1 镀膜玻璃：洁净、光亮、无渍、无划痕（原有损伤或装修油漆除外）。

4.2 玻璃：洁净、光亮、无渍。

4.3 铝窗：表面洁净、光亮、无渍（原有损伤或已氧化及腐蚀除外）。

4.4 铝板：表面洁净、光亮、无渍（原有损伤或已氧化及腐蚀除外）。

4.5 条形砖：表面洁净、光亮、无渍（原有损伤或已氧化及腐蚀除外）。

4.6 百页：无尘、无渍。

4.7 外装饰竖杆：表面洁净、光亮、无渍。

4.8 玻璃檐蓬：表面洁净、无尘、无渍。

4.9  遮阳板：表面洁净、无尘、无渍

七、报价清单表

| 序号 | 名 称 | 面积（㎡） | 单 价（元） | 总 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙清洗 | 36000㎡左右 |  |  |
| 2 | 瓷片外墙清洗 | 50400㎡左右 |  |  |
| 3 | 玻璃圆形球体清洗 | 1500㎡左右 |  |  |
| 总价 |  | 人民币大写： |  |  |
| 总工期 |  | 15 日历天 |  |  |

备注：此报价包人工、包物料、包保险等含税。