# 增城院区安检系统建设项目采购需求

一、项目名称

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 预算价格(人民币) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市妇女儿童医疗中心增城院区安检系统建设项目 | 1套 |  |

- 项目背景

广州市妇女儿童医疗中心增城院区，总建筑面积约22万平方米，门诊接诊能力5000-7000人/日、住院床位规划1000多张，是广州市妇女儿童医疗中心主要分院区之一。目前主要承担增城区及周边地区妇女儿童诊治工作，每天都会有大量的人员进出院区，为了加强对进入医院人员管控，严防禁限物品进入医院，在主要进人口配置一台安检系统设备。

- 三、总体目标

设备系统可识别的类型至少包括以下几大类：刀具、枪支（包括整枪、套筒、枪管、弹匣、握把、子弹）、瓶装液体、电池、雨伞、笔记本电脑、手机、喷灌、剪刀、打火机等10大类违禁品。

当系统识别到有危险品通过时，会对危险品进行框选、标注，电子放大、细节展示，并通过声光报警进行报警提示，提醒安检员注意，提升安检能力。

- 四、系统功能

1、智能研判，通过AI技术及时发现包裹里面的违禁品；

2、危险品呈现，对违禁品进行框选及提示，辅助安检人员进行判断；

3、危险品展示，可通过电子放大，对图片细节进行展示；

4、历史回溯，通过查询，对历史过包数据进行回看操作；

5、运行状态展示，显示当前过包量及危险品数量信息；

6、报警联动，若智能识别到违禁品，系统会进行告警，现场人员可立刻调动力量处置包裹。

7、通过传输网络，可将安检机的智能安检系统、前端视频监控系统、人脸感知系统、行为分析系统、报警检测等系统统一接入后台进行综合管理。检联网平台可以通过接入安检、视频监控、报警检测等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。平台功能主要包括：智慧安检、立体防控、安检管控、综合管控、视频监控、网络管理等六大模块。

8、系统可将过检人员从放包到取包的整个过程进行录像，为安检信息的回溯提供证据链；在安检门放置的两路人脸抓拍机，会对过检人员进行人像抓拍，接入并存储在智能分析仪中，帮助现场的安检人员及时查看相关安检信息，将人、包进行匹配。

9、通过这些前端实现多维感知数据的采集及前端智能化的处理。处理之后的数据聚边到域汇聚到联网平台，实现对数据的汇聚、存储及智能应用。最后将所有的数据接入云中心，使得业务数据融合，利用大数据进行多维分析预测。

五、主要设备指标参数

（一）智能X光安检机

技术参数需求

1、通道尺寸：≥500mm×300mm（宽×高） 2、外形尺寸：≤1590mm×760mm×1160mm（长×宽×高） 3、传送带高度：≤670mm 4、电源：220VAC(-15%~±10%) 50±3Hz 5、工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下) 6、功耗：≤0.56kVA 7、管电压：140kV 8、管电流：0.8mA（可调） 9、X射线冷却/工作周期：油冷/连续 10、设备由 X 射线源、X 射线探测器、控制部件、传送带、计算机等组成，采用单源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物（橙色显示）、无机物（蓝色显示）和混合物（绿色显示）。 11、设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A) 12、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求 13、设备智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定、声音报警：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、枪支（仿真手枪、仿真步枪、仿真子弹、仿真枪弹夹、仿真枪套筒、仿真枪枪管、仿真枪握把） 3、警用器械（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池或充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳、锤子、斧头）10、打火机 11、雨伞 14、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制 15、保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及16、金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。 17、超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度0.01mm的标准塞尺（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂盖章） 18、空间分辨力：设备在0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，能够分辨最小线对直径0.8mm （须提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂盖章） 19、缩放功能：设备可通过鼠标滚轮对图像连续放大，放大倍数应至少可配置为2～128倍，并可通过鼠标实现对图像的移动。设备应具有对过包图像选中放大或缩小的功能，并可根据选中区域的移动而移动。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂盖章） 20、传送带承载能力：输送装置的负载能力应不低于260kg。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂盖章） 21、智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂盖章） 22、疑似危险品识别自学习功能：设备应具有疑似危险品识别自学习功能，支持将显示的未识别疑似危险品人工确认为疑似危险品，使设备在再次出现该疑似危险品时能自动识别。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂盖章） 23、图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于35dB。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂盖章） 24、智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为1-5档。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂盖章）

（二）测温安检门

技术参数需求

电源输入 220V 功率 小于 25W 工作温度和湿度 -20℃─55℃， 95%，无冷凝 防护等级 IP41 外形尺寸 (mm)2200(高)x840(宽)x600(深) 通道尺寸 (mm)2000(高)x710(宽)x500(深) 无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，测试距离：0.3 米-3 米，测试人员身高：1.45米-1.85 米； 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线； 门体显示：采用 7 寸液晶屏，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度、温度异常人数统计； 金属检测：可检测到 1 元硬币大小的铁磁性金属，有效进行违规物品核验； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 12 区位。 联网功能：可以单机联网，通过 web 端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。

六、设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能测温安检门 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 安检机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 合计（万元） |  |  |  |  |